- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项 目 名 称： | 年产回转式减速器30万套搬迁扩能项目 |
| --- | --- |
| 建 设 单 位： | 江阴缇基彼机械科技有限公司 |
| 编 制 日 期： | 2024年12月 |

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产回转式减速器30万套搬迁扩能项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2409-320259-89-03-354028 |  |  |
| 建设单位联系人 | 谢娟 | 联系方式 | 18118865652 |
| 建设地点 | 江苏省无锡市江阴临港经济开发区港城大道1172号 |  |  |
| 地理坐标 | 经度120度3分23.503秒，纬度31度54分4.381秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 齿轮及齿轮减、变速箱制造C3453 | 建设项目 行业类别 | 三十一、通用设备制造业 轴承、 齿轮和传动部件制造 345 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（备案）部门 | 江苏江阴临港经济开发区管理委员会 | 项目审批（备案）文号 | 江阴临港备[2024]236号 |
| 总投资（万元） | 3000 | 环保投资（万元） | 50 |
| 环保投资占比（%） | 1.67 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | R否 □是： | 用地面积（m2） | 7923.18 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价设置情况表 专项评价的类别; 设置原则; 项目情况; 设置 情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目排放废气不涉及有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气; 不设置. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）； 新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目无工业废水产生，不属于新增废水直排的污水集中处理厂项目; 不设置. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量; 不设置. 生态; 取水口下游 500 米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不属于新增河道取水项目; 不设置. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不属于海洋工程建设项目; 不设置. |
| 规划情况 | 规划名称：《江阴临港经济开发区工业片区控制性详细规划》（2011-2030） 审批机关：江阴市人民政府 审批文件名称及文号：市政府关于同意《江阴临港经济开发区工业片区控制性详细规划（2011-2030）》的批复（澄政复[2013]42号） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评名称：《江苏江阴临港经济开发区规划环境影响跟踪评价报告书》 审批机关：江苏省生态环境厅 审批文件名称及文号：《省生态环境厅关于对江苏江阴临港经济开发区规划环境影响跟踪评价报告书的审核意见》（苏环审[2019]13号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、规划相符性分析 （1）与《江阴临港经济开发区工业片区控制性详细规划》（2011-2030）相符性 本项目建设地位于江阴市港城大道1172号，根据《江阴临港经济开发区工业片区控制性详细规划》（2011-2030），项目建设地属于二类工业用地，符合用地规划。 （2）与《关于印发<江阴市镇（街）工业园区四至范围>的通知》（澄工改办[2022]1号）相符性 临港开发区工业园区四至范围包括石庄工业园区、石庄南工业园区、利港工业园区、申夏工业园区、数字创新港等。其中利港工业园区中重点工业园区：东至延安路、贵宾路，西至规划道路、南至兴隆路、规划道路，北至滨江西路。本项目建设地位于江阴市港城大道1172号，位于重点工业园区（利港工业园区）范围内，符合用地规划。 （3）与《关于印发<江阴市工业园区产业定位实施方案>的通知》（澄工改办〔2022〕7号）相符性 根据《关于印发<江阴市工业园区产业定位实施方案>的通知》（澄工改办〔2022〕7号），利港工业园以节能环保和智能装备为主导产业，新能源（氢能源）为特色产业，本项目主要从事C3453齿轮及齿轮减、变速箱制造，符合产业定位。 因此，本项目用地性质与规划相符。 |  |  |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1项目概况 江阴缇基彼机械科技有限公司成立于2019年10月，位于江阴市港城大道988号，主要从事回转式减速器的生产。 该公司年产2万套回转式减速器新建项目于2020年9月11日取得无锡市行政审批局批复（锡行审环许[2020]1511号），并于2021年4月10日通过“三同时验收”，现有产品及产能为回转式减速器2万套/年。 为进一步提高市场竞争力，该公司拟由江阴市港城大道988号整厂搬迁至江阴市港城大道1172号，租赁中新智地（江阴）智能制造产业园闲置厂房7923.18平方米，搬迁数控车床、加工中心等原有设备13台（套），同时新购置滚齿机、抛丸机等设备231台（套）。项目搬迁后，整厂实现年产回转式减速器30万套的生产能力。 根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》中的有关规定，项目需开展环境影响评价工作。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部部令第16号，2021年1月1日起施行，2020年11月30日修订），本项目属于“三十一、通用设备制造业34轴承、齿轮和传动部件制造345”中“其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”项目，编制环境影响报告表。 为此，江阴缇基彼机械科技有限公司委托江苏兴盛环境科学研究院有限公司对该项目进行环境影响评价工作。 本项目所涉及的消防、安全和卫生问题不属于本评价范围，公司按照国家有关法律、法规和相关标准执行。 2.2工程内容及规模 本项目利用租用厂房进行建设，工程内容包括原有设备的搬迁，新增生产设备的购置、安装和调试等；公用工程和辅助工程包括贮运工程和环保工程的完善建设；给水、排水、供电等公用工程均利用厂区现有。建设项目主体工程和产品方案见表2-1，公用和辅助工程见表2-2。 |
| --- | --- |
| 建设内容 | 表2-1 项目主体工程及产品方案 序号; 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称及规格; 设计生产能力（套/年）; 年运行时数（小时）. 搬迁前; 搬迁后; 增减量. 1; 生产车间; 回转式减速器; 20000; 300000; +280000; 7200. *30万套回转式减速器重量为15000吨. 表2-2 公用及辅助工程 工程名称; 建设名称; 设计能力; 备注. 主体工程; 生产车间; 7923.18m2; 原有数控车床、加工中心等设备利旧，搬迁至新厂区生产车间，并新增滚齿机、抛丸机等设备. 贮运 工程; 原料仓库; 200m2; 零部件等原料存放，位于室内，利用租赁厂区改造. 成品仓库; 300m2; 成品存放，位于室内，利用租赁厂区改造. 塑粉仓库; 30m2; 塑粉存放，位于室内，利用租赁厂区改造. 油类仓库; 15m2; 液压导轨油等油类存放，位于室内，利用租赁厂区改造. 公用工程; 办公区; 380m2; 位于生产车间内. 给水系统; 自来水; DN100; 由当地自来水管网提供，依托租赁厂区现有. 排水系统; 雨水管网; DN300; 排入市政雨水管网，依托租赁厂区现有. 污水管网; DN250; 依托租赁厂区现有接管口接入光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂集中处理，依托现有. 供电系统; 630KVA; 依托区内公用配电所，现有. 天然气; 400m3/天; 由江阴天力燃气有限公司供给. 压缩空气; 3.6m3/min; 新增空压机. 环保工程; 废水处理; 化粪池; 30m3; 简单生化处理，依托租赁厂区现有. 废气处理; 设备自带袋式除尘装置; 5000m3/h; 处理抛丸废气，收集效率98%，处理效率95%，通过15米高排气筒（DA001）排放. 旋风+滤芯除尘装置; 3×5000m3/h; 处理喷塑废气，收集效率99%，处理效率98%，通过15米高排气筒（DA002）排放. 二级活性炭吸附装置; 5000m3/h; 处理固化废气，收集效率99%，处理效率90%，与固化炉天然气燃烧废气一起通过15米高排气筒（DA003）排放. 热洁炉自带燃烧室; 1000m3/h; 处理热洁炉废气（非甲烷总烃），收集效率100%，与热洁炉天然气燃烧废气一起通过15米高排气筒（DA004）排放. 油雾净化器; 5000m3/h; 处理热处理废气，收集效率90%，处理效率90%，无组织排放. 噪声治理; 噪声治理工程; 厂房隔音、采用低噪声设备; 厂界达标排放. 固废处理; 一般固废堆场; 20m2; 综合利用，利用现有. 危险固废仓库; 10m2; 收集暂存后委外处置，租用现有. |
| 建设内容 | 续表2-2： 风险防范应急措施; 事故应急池; 110m3; 用于企业的事故废水收集，新建. 本项目公辅工程依托情况介绍如下： 表2-3 公辅工程依托可行性分析表 2.3主要生产设备 表2-4 建设项目主要设备清单 2.4主要原辅料 表2-5 原辅材料消耗表 |

| 建设内容 | 2.5主要燃料 本项目燃料使用情况见表2-9。 表2-9 主要燃料使用情况 序号; 燃料 名称; 灰分（%）; 硫份（%）; 挥发分（%）; 热值（MJ/m3）; 年使用量（万m3）; 来源. 1; 天然气; 0; 0.6; 0; 36～38; 10.8; 江阴天力燃气有限公司提供. 2.6水量平衡 本项目化学品全部存放在室内，不涉及露天存放，无初期雨水产生。 本项目用水环节主要是职工生活用水、防锈加工液调配用水和淬火液调配用水，均采用自来水。 2.7地理位置、厂区平面布置及厂界周围500米土地利用现状 地理位置：本项目位于江阴临港经济开发区港城大道1172号，建设项目地理位置见附图1。 厂区平面布置：本项目位于租用厂区的东南侧厂房，车间由西向东依次设置仓库、装配车间、金加工车间和喷粉车间，通道西侧为办公区，东侧单独设置塑粉仓库和油类仓库。厂区平面布置具体见附图2。 厂界周围500米土地利用现状：本项目厂界北侧为江苏正润新能源科技有限公司，东侧为江苏方瑞新材料有限公司，南侧为距离港城大道65米，西侧为空地，周边距离厂界最近敏感目标为厂区西侧400米处的后五市居民住宅。厂界周围500米土地利用现状图具体见附图3。 2.8劳动定员与工作制度 劳动定员：该公司搬迁前劳动定员30人，搬迁后劳动定员为100人。 工作制度：本项目实行三班24小时工作制，年有效工作日为300天。 |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 2.9本项目生产工艺 2.9.1 生产工艺流程及产污节点 本项目主要从事回转式减速器的生产，具体生产工艺如下（其中N-噪声、S-固废、G-废气）。 图2-3 生产工艺流程及产污环节图 成品 淬火液 齿轮油 抛丸 钢丸 喷涂 固化 委外电泳 生产装配 检验 淬火液 淬火液 齿轮油 回转支承 淬火2 回火2 齿加工2 齿部淬火 齿部回火 精加工3 S1金属废料、 S2废油 N1噪声 齿轮 齿加工1 淬火1 回火1 精加工1 基座、顶板、端盖、马调、法兰 精加工2 防锈加工液 蜗杆 精加工4 防锈加工液 委外氮化 180℃ 850℃ 电加热 S3淬火渣 G1非甲烷总烃 N2噪声 电加热 N3噪声 S4金属废料、S5废防锈加工液 N4噪声 S8金属废料、S9废防锈加工液 N6噪声 塑粉 850℃ 850℃ 电加热 电加热 电加热 电加热 180℃ 180℃ G4粉尘 S6废钢丸 N5噪声 天然气 G5颗粒物 G6燃烧废气、 G7非甲烷总烃 S7废塑粉 零部件、粘合剂、油脂 G8非甲烷总烃 S10淬火渣 N7噪声 N8噪声 S11金属废料、 S12废油 N9噪声 G9非甲烷总烃 S13淬火渣 N10噪声 N11噪声 S14金属废料、 S15切削液 N12噪声 S16金属废料、S17废切削液 N13噪声 20% 80% N14噪声 防锈加 工液 防锈加工液 G12非甲烷总烃 G2非甲烷总烃 G3非甲烷总烃 G10非甲烷总烃 G11非甲烷总烃 S18废粘合剂 |
| --- | --- |

| 项目有关的原有环境污染问题 | 2.10与项目有关的原有环境污染问题 江阴缇基彼机械科技有限公司成立于2019年10月9日，位于江阴市港城大道988号。该公司《年产2万套回转式减速器新建项目环境影响报告表》于2020年9月11日通过无锡市行政审批局审批，后于2021年4月10日通过“三同时”竣工环境保护验收，现有产品及产能为回转式减速器2万套/年。 表2-9 历年环保手续及验收情况汇总 审批项目; 审批部门及时间; 审批建设内容; 实际建设及环保验收情况; 验收时间; 排污许可手续. 年产2万套回转式减速器新建项目; 无锡市行政审批局2020年9月; 回转式减速器2万套/年; 回转式减速器2万套/年; 2021年4月10日通过“三同时”竣工环境保护验收; 企业于2020年9月27日完成固定污染源排污登记，登记编号：91320281MA206FE89J001Z. 2.9.1 现有项目工艺流程和产污节点图 具体生产工艺如下。 表面处理 基座、端盖 切削液 金加工 N1噪声 齿轮、零部件、齿轮油 装配 检验 成品 S1金属废料 S2废切削液 原料 N2噪声 图2-5 现有项目生产工艺流程图 2.9.2 水量平衡 生活用水 接入江阴市申港工业园区污水处理有限公司集中处理 360 化粪池 360 新鲜水 损耗：90 4500 图2-5 现有项目全厂水量平衡图 单位：t/a |
| --- | --- |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1区域环境质量现状 3.1.1大气环境 （1）常规因子现状 根据《2023年度江阴市生态环境状况公报》，江阴市环境空气质量主要大气污染物中O3不能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中的二级标准要求。2023年江阴市环境空气质量见下表。 表3-1 2023年江阴市环境空气质量情况 根据上表可知，项目所在地为大气环境不达标区。江阴临港经济开发区已开展限期达标规划，根据《2023年临港开发区污染防治攻坚行动方案》及《无锡市大气环境质量限期达标规划》，无锡市环境空气质量在2025年可实现全面达标。 （2）特征因子现状 本项目大气特征因子为总悬浮颗粒物和氮氧化物，本次评价引用宏泽（江苏）科技股份有限公司“新型电解槽产业基地及研发中心建设项目”现状监测报告（LDTC240559）中数据作为本项目特征因子现状评价依据，监测时间为2024年4月16日~4月20日，监测点位于本项目东北侧2.4km处，在本项目大气评价范围内，监测结果见表3-2。 表3-2 环境质量现状监测数据 |
| --- | --- |
| 区域 环境 质量 现状 | 3.1.2地表水环境 本项目生活污水接入光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂集中处理，尾水排入西横河，根据江苏智慧生态环境检测有限公司地表水监测报告数据（报告编号：IET-JCBG-011423【2022】）可知，pH、COD、总磷均能满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中III类标准要求，氨氮超标。江阴临港经济开发区已针对超标现象出具河道整治方案。具体现状监测数据见表3-3。 表3-3 地表水现状监测数据 由上表可知，光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂排放口监测数据不超过3年，因此本项目采用地表水监测报告数据（报告编号：IET-JCBG-011423【2022】）中数据作为本项目现状评价依据是可行的。 3.1.3声环境 本项目位于江阴港城大道1172号，根据《江阴市声环境功能区划分调整方案》表3中所列，属于3类声环境功能区。项目所在区域厂界执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）中表1中3类标准。 3.1.4生态环境 本项目不涉及生态环境，故不作生态环境的现状分析。 3.1.5电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射，故不作电磁辐射的现状分析。 3.1.6地下水、土壤环境 本项目无生产废水产生，且车间地面硬化处理，无地下水和土壤污染途径，不开展环境质量现状调查。 |

| 环境 保护目标 | 3.2环境保护目标 3.2.1大气环境保护目标 建设项目厂界500米范围内大气环境保护目标见表3-4。 表3-4 大气环境保护目标 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 规模; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）. X; Y. 后五市; 221114; 3533299; 居民区; 大气环境; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区; 50户/175人; 西; 400. 3.2.2声环境保护目标 建设项目厂界50米范围内无声环境保护目标。 3.2.3地下水环境保护目标 建设项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 3.2.4生态环境保护目标 建设项目不在产业园区外新增用地，不涉及生态环境保护目标。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 3.3污染物排放控制标准 3.3.1废气排放标准 本项目产生的废气主要为淬火废气、抛丸粉尘、喷涂废气、固化废气、天然气燃烧废气和精加工、生产装配废气。 ①淬火工序产生的颗粒物、非甲烷总烃执行江苏地标DB32/4041-2021《大气污染物综合排放标准》表3标准。 ②抛丸工序产生的颗粒物排放执行江苏地标DB32/4041-2021《大气污染物综合排放标准》表1、表3标准。 ③喷涂工序产生的颗粒物有组织执行江苏地标DB 32/4439-2022《工业涂装工序大气污染物排放标准》表1标准，无组织执行江苏地标DB32/4041-2021《大气污染物综合排放标准》表3标准。 ④固化工序产生的非甲烷总烃排放执行江苏地标DB 32/4439-2022《工业涂装工序大气污染物排放标准》表1标准，无组织执行江苏地标DB32/4041-2021《大气污染物综合排放标准》表3标准，天然气燃烧废气排放执行江苏地标DB32/3728-2020《工业炉窑大气污染物排放标准》表1标准。 ⑤热洁炉产生的天然气燃烧废气排放执行江苏地标DB32/3728-2020《工业炉窑大气污染物排放标准》表1标准，有机废气排放执行江苏地标DB32/4041-2021《大气污染物综合排放标准》表1标准。 ⑥精加工、生产装配工序产生的非甲烷总烃无组织执行江苏地标DB32/4041-2021《大气污染物综合排放标准》表3标准。 表3-5 大气污染物有组织排放标准限值表 排放口编号; 污染物名称; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 标准来源. DA001; 颗粒物; 20; 1; DB32/4041-2021. DA002; 颗粒物; 10; 0.4; DB32/4439-2022. DA003; 非甲烷总烃; 50; 2.0. 颗粒物; 20; /; DB32/3728-2020. 二氧化硫; 80; /. 氮氧化物; 180; /. DA004; NMHC; 60; 3; DB32/4041-2021. 颗粒物; 20; /; DB32/3728-2020. 二氧化硫; 80; /. 氮氧化物; 180; /. |

| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 表3-6 大气污染物无组织排放标准限值表 工序; 污染物名称; 无组织排放监控浓度限（mg/m3）; 标准来源. 淬火; 颗粒物; 0.5; DB32/4041-2021. 非甲烷总烃; 4. 抛丸; 颗粒物; 0.5; DB32/4041-2021. 喷涂; 颗粒物; 0.5; DB32/4041-2021. 固化; 非甲烷总烃; 4; DB32/4041-2021. 精加工、生产装配; 非甲烷总烃; 4; DB32/4041-2021. 厂界氨和臭气浓度执行GB14554-93《恶臭污染物排放标准》表1标准，具体见表3-7。 表3-7 恶臭污染物排放标准 污染物; 厂界标准. 氨; 1.5mg/m3. 臭气浓度; 20（无量纲）. 厂区内VOCs无组织排放监控点浓度执行江苏地标DB32/4041-2021《大气污染物综合排放标准》表2标准，具体见表3-8。 表3-8 厂区内VOCs无组织排放限值 污染物; 特别排放限值(mg/m3); 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 3.3.2废水污染物排放标准 生活污水接入光大水务（江阴）有限公司西利污水处理厂集中处理，接管标准及污水厂处理出水标准见表3-9、3-10，尾水最终排入西横河。 表3-9 废污水接管标准限值表 排污口 编号; 排放口名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准; 排水协议规定的浓度限值; 取严排放限值; 单位. 名称; 浓度限值. DW001; 废水 接管口; pH; 《污水综合排放标准》 GB8978-1996; 6~9; 6~9; 6~9; 无量纲. COD; 500; 500; 500; mg/L. SS; 400; ### 200; ### 200. 氨氮; 《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962-2015; 45; ### 35; ### 35. TP; 8; ### 2; ### 2. TN; 70; ### 40; ### 40. |
| --- | --- |

| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 表3-10 污水处理厂排放标准 排放口名; 执行标准; 取值表号及级别; 污染物指标; 单位; 标准限值. 污水厂 排口; 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）; 表2标准、表1一级A标准; pH; 无量纲; 6～9. COD; mg/L; 50. 氨氮; 4（6）*. TP; 0.5. TN; 12（15）*. SS; 10. 注：*括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。. 3.3.3噪声排放标准 本项目位于港城大道1172号，属于《江阴市声环境功能区划分调整方案》中3类声环境功能区；根据《江阴市声环境功能区划分调整方案》，城市主干路两侧20米为4a类声环境功能区，本项目距离城市主干道港城大道60米，故厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中表1中3类标准。 表3-11 区域噪声标准限值表 区域名; 执行标准; 表号及级别; 单位; 标准限值. 昼; 夜. 厂界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GBl2348-2008）; 3类; dB(A); 65; 55. 3.3.4固废贮存标准 本项目一般工业固废储存按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定执行；危险废物储存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《省生态环境厅关于印发<江苏省固体废物全过程环境监管工作意见>的通知》（苏环办[2024]16号）中的相关规定执行；生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120 号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |
| --- | --- |

| 总量 控制 指标 | 3.4总量控制指标 结合项目排污特征，确定总量控制因子为： 废水：COD、氨氮、TP、TN；SS（特征因子） 废气：挥发性有机物； 固废：各类固体废物。 建设项目污染物排放总量指标见表3-12。 表3-12 建设项目污染物排放总量指标 单位：t/a 污染物名称; 搬迁前; 本项目; “以新带老”削减量; 搬迁后全厂排放量; 搬迁前后排放增减量. 实际排放量; 核定排放量; 产生量; 削减量; 排放量. 废水; 废水量; 360; 360; 1200; 0; 1200; 360; 1200; +840. COD; 0.1620/0.0180; 0.1620/0.0180; 0.6000; 0; 0.6000; 0.1620/0.0180; 0.6000/0.0600; +0.4380/+0.0420. SS; 0.1260/0.0036; 0.1260/0.0036; 0.3600; 0.1200; 0.2400; 0.1260/0.0036; 0.2400/0.0120; +0.1140/+0.0084. 氨氮; 0.0162/0.0014; 0.0162/0.0014; 0.0420; 0; 0.0420; 0.0162/0.0014; 0.0420/0.0048; +0.0258/+0.0034. 总磷; 0.0029/0.0002; 0.0029/0.0002; 0.0024; 0; 0.0024; 0.0029/0.0002; 0.0024/0.0006; -0.0005/+0.0004. 总氮; 0.0252/0.0043; 0.0252/0.0043; 0.0480; 0; 0.0480; 0.0252/0.0043; 0.0480/0.0144; +0.0288/+0.0101. 废气; 挥发性有机物; 有组织; 0; 0; 0.2525; 0.2273; 0.0252; 0; 0.0252; +0.0252. 无组织; 0; 0; 0.0026; 0; 0.0026; 0; 0.0026; +0.0026. 合计; 0; 0; 0.2551; 0.2273; 0.0278; 0; 0.0278; +0.0278. 颗粒物; 有组织; 0; 0; 11.9628; 11.5581; 0.4047; 0; 0.4047; +0.4047. 无组织; 0; 0; 0.2810; 0; 0.2810; 0; 0.2810; +0.2810. 合计; 0; 0; 12.2438; 11.5581; 0.6857; 0; 0.6857; +0.6857. |
| --- | --- |

| 总量 控制 指标 | 续表3-12： 污染物名称; 技改前; 本项目; “以新带老”削减量; 技改后全厂排放量; 技改前后排放增减量. 实际排放量; 核定排放量; 产生量; 削减量; 排放量. 废气; SO2; 有组织; 0; 0; 0.0216; 0; 0.0216; 0; 0.0216; +0.0216. 无组织; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 合计; 0; 0; 0.0216; 0; 0.0216; 0; 0.0216; +0.0216. NOx; 有组织; 0; 0; 0.2020; 0; 0.2020; 0; 0.2020; +0.2020. 无组织; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 合计; 0; 0; 0.2020; 0; 0.2020; 0; 0.2020; +0.2020. 固废; 0; 0; 440.61; 440.61; 0; 0; 0; 0. 注： A/B，“A”指进入污水处理厂的接管量，“B” 指污水处理厂外排量。. 由上表可见，本项目搬迁后全厂废水接管量为1200t/a，其主要污染物COD、氨氮、TP、TN接管量分别为0.6t/a、0.042t/a、0.0024t/a、0.048t/a，接入光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂集中处理，全厂废水排放量为1200t/a，COD、氨氮、TP、TN排放量分别为0.06t/a、0.0048t/a、0.0006t/a、0.0144t/a，排放总量指标可在临港经济开发区控源截污内平衡；特征因子SS作为环保部门考核指标，接管量为0.24t/a，排放量为0.012t/a。 建成后废气污染物挥发性有机物排放量为0.0278t/a，颗粒物排放量为0.6857t/a，二氧化硫排放量为0.0216t/a，氮氧化物排放量为0.2020t/a，在临港经济开发区内平衡。 固体废物的排放总量为零，符合总量控制要求。 |
| --- | --- |

- 主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 4.1施工期环境保护措施 本项目利用租赁厂房进行建设，施工期主要为生产车间布局调整，以及原有设备的搬迁、新增设备的安装、调试等，施工期较短，故本报告不作具体分析。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 4.2运营期环境影响和保护措施 4.2.1废气 本项目废气主要为淬火废气、抛丸粉尘、喷涂废气、固化废气、天然气燃烧废气、热洁炉废气、生产装配废气和精加工废气。 4.2.1.1废气源强分析 （1）淬火废气 本项目热处理过程中会使用少量淬火液，因此在热处理过程中会产生少量挥发性有机物（以非甲烷总烃计）和颗粒物。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》33-37，431-434机械行业系数手册-12 热处理中污染物产污系数：挥发性有机物产生量为0.01kg/t原料，颗粒物产生量为200kg/t原料，本项目使用淬火液3t/a，则挥发性有机物产生量为0.00003t/a；颗粒物产生量为0.6t/a，企业拟在淬火工序末端设置集气罩，并通过管道连接到油雾净化器（收集率90%，处理效率90%）处理，处理后在车间内无组织排放，则挥发性有机物无组织排放量较小（0.00003t/a），本报告不做定量分析，颗粒物无组织排放量为0.114t/a。 （2）抛丸粉尘 本项目抛丸过程会产生抛丸颗粒物，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》33-37，431-434机械行业系数手册-06 预处理中，干式预处理颗粒物产污系数取2.19kg/t-原料，本项目需要抛丸工件约2100t/a（10500*20%），故抛丸过程中粉尘产生量为4.599t/a。 |
| 运营期环境影响和保护措施 | （3）喷涂废气 本项目采用全密闭喷塑线进行喷粉，喷粉过程会使用塑粉，根据《喷塑行业污染物源强估算及治理方法探讨》（王世杰等），喷塑过程中塑粉的平均附着率为80~90%，本项目以85%计，本项目塑粉量为50t，则粉尘产生量为7.5t/a，产生的粉尘通过密闭喷涂房内负压收集，经旋风+脉冲滤芯除尘装置处理后（收集率99%，处理效率98%）通过15m高排气筒（DA002）排放，则颗粒物有组织排放量为0.1485t/a，无组织排放量为0.0750t/a。 （4）固化废气 喷粉后将工件置于烘箱内加热固化，固化过程会产生挥发性有机物。项目使用聚酯树脂粉末作为喷塑原料，静电喷塑后采用热风对塑粉进行固化，固化温度120℃。项目聚酯树脂是醇和酸的聚合物组成的，在固化温度120℃温度下，不会分解，其有机废气主要是脂类，为碳氢氧化合物。根据《熔融结合环氧粉末涂料的防腐蚀 涂装》（GB/T18593-2010）可知，粉末涂料技术指标要求挥发份含量应≤0.6%，该标准给出的挥发性的检测方法GB/T6554中，挥发性的检测是在230（±3）℃下测定的，而本项目的加热温度在120℃左右，且加热时间较短，因此废气挥发源强应小于≤0.6%，本项目以0.6%计。项目塑粉使用量为50t/a，喷塑时塑粉附着率为85%，即附着的塑粉量为42.5t/a，有机废气产生量为0.255t/a。 （5）天然气燃烧废气 本项目喷塑固化过程使用天然气为能源加热烘箱，天然气隔套加热，天然气燃烧过程会产生燃烧废气。本项目天然气用量为9万m3/a，燃烧废气与固化废气收集后一起进入二级活性炭吸附装置处理，处理后通过1根15米高排气筒（DA003）排放。参照“《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》33-37，431-434机械行业系数手册”-“14 涂装”天然气工业炉窑中污染物产污系数，则二氧化硫、颗粒物、氮氧化物产生量分别为0.018t/a、0.0257t/a、0.1683t/a。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.2废水 4.2.2.1废水产排情况 本项目仅生活污水产生，产生量为1200t/a。项目建设地污水管网已接通，建设单位生活污水经污水管网接入光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂集中处理，处理出水达DB32/1072-2018《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》表2标准和GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1一级A标准，尾水最终排入西横河。其中水污染物COD、SS、氨氮、TP、TN排放量分别为0.06t/a、0.012t/a、0.0048t/a、0.0006t/a、0.0144t/a。 表4-14 本项目废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间/h; 排放方式和去向. 核算 方法; 产生废水量（m3/a）; 产生 浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 工艺; 效率%; 核算方法; 排放废水量（m3/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 生活活动; /; 生活污水; COD; 产污系数法; 1200; 500; 0.6000; 沉淀厌氧; 0; 物料衡算; 1200; 500/50; 0.6000/0.0600; 7200; 间接排放，接入光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂处理. SS; 300; 0.3600; 33; 200/10; 0.2400/0.0120. 氨氮; 35; 0.0420; 0; 35/4; 0.0420/0.0048. 总磷; 2; 0.0024; 0; 2/0.5; 0.0024/0.0006. 总氮; 40; 0.0480; 0; 40/12; 0.0480/0.0144. 注：“/”前指进入污水处理厂的接管量，“/”后指污水处理厂外排量。. 由上表可见，本项目生活污水接管可达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护措施 | 4.2.3噪声 4.2.3.1噪声产生源强及治理措施 本项目为搬迁扩建项目，噪声源以全厂计。噪声源主要为数控车床、数控立车、数控磨床等生产及辅助设施，噪声源强≤90B(A)。各设备噪声源强和防噪措施具体见下表4-19、4-20。 表4-19 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强/dB（A）; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; 风机（DA001）; 5000m3/h; 30; 30; 10; 90; 风机合理布局，车间厂房隔声及距离衰减; 0:00-24:00. 2; 风机（DA002）; 15000m3/h; 35; 30; 10; 90. 3; 风机（DA003）; 5000m3/h; 40; 30; 10; 90. 4; 风机（DA004）; 1000m3/h; 45; 30; 10; 90. 项目地中心为坐标原点（0,0,0），向东为X轴正方向，向北为Y轴正方向，向上为Z轴正方向。. 表4-20 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑名称; 声源名称; 型号; 声源源强/dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距离室内边界的距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB（A）; 建筑屋外距离/m. 1; 生产车间; 数控车床; 15kw; 80; 合理布局、置于室内、厂房隔声，距离衰减; 5; 20; 1; 东; 47; 46.6; 0:00-24:00; 25; 21.6; 1. 南; 56; 45.0; 20.0. 西; 57; 44.9; 19.9. 北; 16; 55.9; 30.9. 2; 数控立车; 10kw; 80; 2; 28; 1; 东; 50; 46.0; 25; 21.0; 1. 南; 64; 43.9; 18.9. 西; 54; 45.4; 20.4. 北; 8; 61.9; 36.9. |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护措施 | 续表4-20： 序号; 建筑名称; 声源名称; 型号; 声源源强/dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距离室内边界的距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB（A）; 建筑屋外距离/m. 3; 生产车间; 数控磨床; 10kw; 80; 合理布局、置于室内、厂房隔声，距离衰减; 2; 26; 1; 东; 50; 46.0; 0:00-24:00; 25; 21.0; 1. 南; 62; 44.2; 19.2. 西; 54; 45.4; 20.4. 北; 10; 60.0; 35.0. 4; 数控插床; 10kw; 80; 2; 22; 1; 东; 50; 46.0; 25; 21.0; 1. 南; 58; 44.7; 19.7. 西; 54; 45.4; 20.4. 北; 14; 57.1; 32.1. 5; 数控锯床; 10kw; 80; 2; 20; 1; 东; 50; 46.0; 25; 21.0; 1. 南; 56; 45.0; 20.0. 西; 54; 45.4; 20.4. 北; 16; 55.9; 30.9. 6; 数控滚刀刃磨床; 10kw; 80; 3; 15; 1; 东; 49; 46.2; 25; 21.2; 1. 南; 51; 45.8; 20.8. 西; 55; 45.2; 20.2. 北; 21; 53.6; 28.6. 7; 加工中心; 20kw; 80; 5; 8; 1; 东; 47; 46.6; 25; 21.6; 1. 南; 44; 47.1; 22.1. 西; 57; 44.9; 19.9. 北; 28; 51.1; 26.1. |
|  | 续表4-20： 序号; 建筑名称; 声源名称; 型号; 声源源强/dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距离室内边界的距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB（A）; 建筑屋外距离/m. 8; 生产车间; 龙门加工中心; 20kw; 80; 合理布局、置于室内、厂房隔声，距离衰减; 5; 3; 1; 东; 47; 46.6; 0:00-24:00; 25; 21.6; 1. 南; 39; 48.2; 23.2. 西; 57; 44.9; 19.9. 北; 33; 49.6; 24.6. 9; 平轨机床; 5kw; 80; 10; 25; 1; 东; 42; 47.5; 25; 22.5; 1. 南; 61; 44.3; 19.3. 西; 62; 44.2; 19.2. 北; 11; 59.2; 34.2. 10; 普车; 5kw; 80; 10; 22; 1; 东; 42; 47.5; 25; 22.5; 1. 南; 58; 44.7; 19.7. 西; 62; 44.2; 19.2. 北; 14; 57.1; 32.1. 11; 钻床; 5kw; 80; 8; 20; 1; 东; 44; 47.1; 25; 22.1; 1. 南; 56; 45.0; 20.0. 西; 60; 44.4; 19.4. 北; 16; 55.9; 30.9. 12; 铣床; 5kw; 80; 8; 18; 1; 东; 44; 47.1; 25; 22.1; 1. 南; 54; 45.4; 20.4. 西; 60; 44.4; 19.4. 北; 18; 54.9; 29.9. |
|  | 续表4-20： 序号; 建筑名称; 声源名称; 型号; 声源源强/dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距离室内边界的距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB（A）; 建筑屋外距离/m. 13; 生产车间; 抛丸机; 10kw; 80; 合理布局、置于室内、厂房隔声，距离衰减; 15; 25; 1; 东; 37; 48.6; 0:00-24:00; 25; 23.6; 1. 南; 61; 44.3; 19.3. 西; 67; 43.5; 18.5. 北; 11; 59.2; 34.2. 14; 滚齿机; 10kw; 80; 12; -5; 1; 东; 40; 48.0; 25; 23.0; 1. 南; 31; 50.2; 25.2. 西; 64; 43.9; 18.9. 北; 41; 47.7; 22.7. 15; 磨齿机; 15kw; 80; 14; -7; 1; 东; 38; 48.4; 25; 23.4; 1. 南; 29; 50.8; 25.8. 西; 66; 43.6; 18.6. 北; 43; 47.3; 22.3. 16; 插齿机; 10kw; 80; 16; -10; 1; 东; 36; 48.9; 25; 23.9; 1. 南; 26; 51.7; 26.7. 西; 68; 43.3; 18.3. 北; 46; 46.7; 21.7. 17; 感应淬火设备; 50kw; 80; 22; 25; 1; 东; 30; 50.5; 25; 25.5; 1. 南; 61; 44.3; 19.3. 西; 74; 42.6; 17.6. 北; 11; 59.2; 34.2. |
|  | 续表4-20： 序号; 建筑名称; 声源名称; 型号; 声源源强/dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距离室内边界的距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB（A）; 建筑屋外距离/m. 18; 生产车间; 回火炉; 50kw; 78; 合理布局、置于室内、厂房隔声，距离衰减; 25; 22; 1; 东; 27; 49.4; 0:00-24:00; 25; 24.4; 1. 南; 58; 42.7; 17.7. 西; 77; 40.3; 15.3. 北; 14; 55.1; 30.1. 19; 空压机; 10kw; 80; 10; -10; 1; 东; 42; 47.5; 25; 22.5; 1. 南; 26; 49.7; 24.7. 西; 62; 42.2; 17.2. 北; 46; 44.7; 19.7. 建设单位针对噪声产生特点，采取措施具体如下： ①设备在生产车间内合理布局； ②生产车间墙壁为实砌墙隔声以降低噪声污染； ③优先选择低噪声设施，各类设施置于建筑物内； ④对设备进行经常性维护，保持设备处于良好的运转状态，同时加强内部管理，合理作业，避免不必要的突发性噪声。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.3.2噪声预测 根据本项目各噪声设施噪声产生特点，参照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录A.3.1.1中无指向性点声源几何发散衰减的基本公式： Lp(r)=Lp(r0)−20lg(rr0) 本项目对受声点为多声源叠加影响，因此多声源叠加公式如下： N总=10×lgi=1m10Ni10 式中N总表示叠加后的噪声值；Ni表示第i个噪声源源强〔单位：dB(A)〕；m表示有噪声源个数。 由于声屏障和遮挡物衰减的计算比较复杂，为减少预测工作量，本报告作如下简化：①首先仅考虑距离衰减而不考虑声屏障引起的衰减；②综合考虑其他因素引起的衰减，从而给出隔声降噪量。 预测情况如下： （1）主要噪声源的确定 本项目各噪声源与厂界噪声预测点之间的距离见下表： 表4-21 本项目各噪声源与厂界噪声预测点之间的距离 （2）仅考虑距离衰减时各声源对厂界的贡献值预测，仅考虑距离（几何）衰减时，本项目各声源对噪声预测点的贡献值预测结果见表4-22。 表4-22 仅考虑距离衰减时各预测点贡献值预测结果 （3）设计降噪量的确定 为确保边界噪声达标，各噪声源设计降噪量的确定原则如下： 各噪声源设计降噪量及降噪措施见表4-23。 表4-23 各噪声源的设计降噪量及降噪措施 （4）噪声影响预测 各噪声源经治理，噪声影响预测结果见表4-24。 表4-24 治理后厂界噪声贡献值预测 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.3.3噪声环境影响 由表4-15预测结果可知，经建设单位合理布局，并采取相应措施治理后，厂界噪声能达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准。本项目周围无敏感目标，对环境影响较小。 4.2.3.4噪声监测计划 表4-25 本项目噪声环境监测计划 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂界噪声监测点位; 设备噪声及厂界噪声; 一次/季. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.4固废 4.2.4.1固废产生情况 本项目固废主要为齿加工、精加工工序产生的金属废料、废液压导轨油、废防锈加工液、淬火工序产生的淬火渣、油脂使用产生的废包装桶和废包装袋、抛丸工序产生的废钢丸、生产装配产生的废粘合剂、热洁炉产生的热洁炉残渣、原料使用产生的沾染危险废物的外包装桶、废气处理产生的废活性炭、滤尘、废布袋、废滤芯、废塑粉、设备维护保养产生的废机油、设备擦拭产生的废抹布以及员工生活垃圾。 （1）金属废料：本项目齿加工、精加工工序产生金属废料，产生量约为400t/a。 （2）废液压导轨油：本项目齿加工工序产生废液压导轨油，产生量约为1t/a。 （3）废防锈加工液：本项目精加工工序产生废防锈加工液，产生量约为0.5t/a。 （4）淬火渣：本项目淬火工序会产生淬火渣，产生量约为0.1t/a。 （5）废钢丸：本项目抛丸工序会产生废钢丸，产生量约为0.5t/a。 （6）废粘合剂：本项目生产装配工序会产生废粘合剂，产生量为0.5kg/a，产生量较少，可以忽略不计。 （7）热洁炉残渣：本项目挂具经热洁炉处理后，炉内留有残渣，产生量为0.01t/a（0.0063t/a四舍五入取值）。 （8）废包装桶：本项目油脂为桶装，有内衬塑料袋，由于油脂在塑料袋中，包装桶没有受到污染，故包装桶为一般固废，产生量为0.5t/a。 （9）废包装袋：本项目油脂为桶装，有内衬塑料袋，由于油脂在塑料袋中，故包装袋为危险固废，产生量为0.8t/a。 （10）沾染危险废物的外包装桶：本项目防锈加工液、淬火液、液压导轨油、机油均采用包装桶储存，废包装桶产生量为2t/a。 （11）废活性炭：本项目活性炭吸附装置处理有机废气量约0.2273t/a，削减浓度约9.47mg/m3；活性炭一次性填装量为500kg，根据《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》活性炭更换周期依据涉活性炭吸附排污单位的排污许可管理要求中计算公式： T=m×s÷（c×10-6×Q×t） 式中： T—更换周期，天； |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | m—活性炭的用量，kg，本报告取500； s—动态吸附量，%，（一般取值10%）； c—活性炭削减的VOCs浓度，mg/m3，本报告取9.47； Q—风量，单位m3/h，本报告取5000； t—运行时间，单位h/d，本报告取16。 由上式可知，活性炭更换周期为66天/次，则活性炭用量为2.5t/a，废活性炭产生量为2.73t/a（含有机废气0.2273t）。 （11）滤尘：本项目布袋除尘装置产生一定收集滤尘，产生量为4.2816t/a，记为4.28t/a（四舍五入取值）。 （12）废布袋：本项目废气处理会产生废布袋，产生量为0.2t/a。 （13）废塑粉：本项目旋风+脉冲滤芯除尘装置自带回收系统，收集到的废塑粉7.28t/a（7.2765t/a四舍五入取值），全部回用于喷涂工序。 （14）废滤芯：本项目旋风+脉冲滤芯除尘装置会产生废滤芯，产生量为0.2t/a。 （15）废机油：本项目在设备维护过程会产生废机油，产生量约为0.1t/a。 （16）废含油抹布：本项目在设备维护过程会产生含废含油抹布，产生量为0.01t/a。 （17）生活垃圾：根据《第一次全国污染源普查 城镇生活源产排污系数手册》（2008年3月）中“第一部分城镇居民生活污水、生活垃圾”表1相关系数，本项目属于二区一类，生活垃圾产生量为0.68kg/人·天，本项目劳动定员100人，则生活垃圾产生量为20.4t/a 4.2.4.2工程分析 本项目固体废物污染源源强见表4-26，固废处置利用情况见表4-27。 表4-26 本项目固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 表4-27 本项目固废处置利用情况表 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.5地下水、土壤 4.2.5.1地下水污染防治措施评述 拟建工程可能对地下水环境造成影响的环节主要包括：危险固废仓库、污水管线及化粪池等的跑、冒、滴、漏等下渗对地下水的影响。针对可能对地下水造成影响的各环节，按照“考虑重点，辐射全面”的防腐防渗原则，一般区域采用水泥硬化地面，沉淀池、固废堆场、污水管线及化粪池采取重点防腐防渗。 表4-30 全厂污染区划分及防渗要求 厂区区域; 防渗分区; 污染控制难易程度; 天然包气带防污性能; 污染物类型; 防渗技术要求; 厂内目前防渗情况. 喷粉车间、危废仓库、塑粉仓库、油类仓库等; 重点防渗区; 难; 中; 持久性有机物; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7； 或参照GB18598执行; 有相关防渗措施. 金加工车间、装配车间、一般固废堆场、仓库等; 一般防渗区; 易; 中; 其他类型; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7； 或参照GB16889执行; 有相关防渗措施. 通道等其他区域; 简单防渗区; 易; 中; 其他类型; 一般地面硬化; 铺设普通混凝土地坪. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.6生态 本项目利用闲置厂房进行建设，且用地范围内不涉及生态环境保护目标，故本报告不进行生态环境影响评价。 4.2.7环境风险 4.2.7.1风险物质 （1）风险调查 该公司风险物质主要有防锈加工液、液压导轨油、淬火液、机油、天然气、塑粉、粘合剂等，相关风险物质临界量核算见表4-31。 4.2.7.2企业风险源分布及影响途径 企业环境风险情况见表4-32。 表4-32 项目环境风险识别情况 序号; 危险单元; 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径. 1; 油类仓库; 液压导轨油、防锈加工液、淬火液、机油等; 泄漏、火灾、爆炸; 大气环境、地表水环境、地下水环境. 2; 塑粉仓库; 塑粉; 粉尘爆炸; 大气环境. 3; 危废仓库; 危险废物贮存桶; 热洁炉残渣、废液压导轨油、淬火渣、废防锈加工液、废机油等; 泄漏、火灾、爆炸; 大气环境、地表水环境、地下水环境. 4; 环保设施; 废气处理装置; 挥发性有机物、颗粒物; 泄漏、火灾、爆炸; 大气环境. 5; 天然气管道、热洁炉、高温固化炉; 天然气; 泄漏、火灾、爆炸; 大气环境. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.7.3企业风险源分布及影响途径 企业环境风险情况见表4-33。 表4-33 企业风险源分布及影响途径 风险源 位置; 涉及风险 物质; 发生事故的原因; 危险物质向环境转移的可能途径. 仓库; 齿轮油、防锈加工液、淬火液、机油等; 遇高热、明火可能引发火灾、爆炸事故; 化学物质泄漏后如因围堵或防渗措施不当，会对地 表水、土壤、地下水产生一定影响；遇明火发生火 灾，燃烧废气进入大气环境、消防废水进入地表水体. 塑粉; 遇高热、明火可能引发火灾、爆炸事故; 火灾、爆炸事故，会产生次生/伴生污染物CO、粉尘、NOx，导致局部空气恶化. 危险固废仓库; 废液压导轨油、废防锈加工液、淬火渣、废机油等; 危废包装物破损; 危废泄漏后如因防渗措施不当，会对土壤、地下水产生一定影响. 生产车间; 二级活性炭吸附装置、布袋除尘装置、旋风+滤芯除尘装置; 废气装置损坏导致废气; 故障后，企业有机废气未经处理后直接排放至大气环境，并随空气流动在大气中传播和转移，可能会对周边大气环境造成污染；经大气沉降、垂直入渗等方式进入土壤、地下水环境，造成一定污染；若是雨雪天气故障，经雨水/雪淋溶进入地表水，对地表水环境产生影响。. 天然气管道; 天然气; 遇高热、明火可能引发火灾、爆炸事故; 火灾、爆炸事故，会产生次生/伴生污染物CO、粉尘、NOx，导致局部空气恶化；燃烧后的物质因处理不当随污水流入就近河流或渗入地下，从而对水体和地下水体造成污染。燃烧后的物质较难分解，且在分级而过程中易产生对环境有害的物质，并可能随水体进入生物链，产生生态影响。. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001排放口/抛丸工序 | 颗粒物 | 袋式除尘装置 | 颗粒物执行DB32/4041-2021表1标准，即颗粒物≤20mg/m3 |
|  | DA002排放口/ 喷涂工序 | 颗粒物 | 旋风+滤芯除尘装置 | 颗粒物执行DB32/4439-2022表1标准，即颗粒物≤10mg/m3 |
|  | DA003排放口/ 固化工序以及天然气燃烧 | 非甲烷总烃、颗粒物、SO2、NOX | 二级活性炭吸附装置 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物执行DB32/3728-2020表1标准，即颗粒物≤20mg/m3、二氧化硫≤80mg/m3、氮氧化物≤180mg/m3；非甲烷总烃执行DB32/4439-2022表1标准，即非甲烷总烃≤50mg/m3 |
|  | DA004排放口/ 热洁炉天然气燃烧 | 非甲烷总烃、颗粒物、SO2、NOX | / | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物执行DB32/3728-2020表1标准，即颗粒物≤20mg/m3、二氧化硫≤80mg/m3、氮氧化物≤180mg/m3；非甲烷总烃执行DB32/4041-2021表1标准，即非甲烷总烃≤60mg/m3 |
|  | 厂界 | 非甲烷总烃、颗粒物、氨、臭气浓度 | 加强通风 | 非甲烷总烃和颗粒物执行DB32/4041-2021表3标准，即非甲烷总烃≤4mg/m3、颗粒物≤0.5mg/m3；氨和臭气浓度执行GB14554-93表1标准，即氨≤1.5mg/m3、臭气浓度≤20（无量纲） |
|  | 厂区内 | 非甲烷总烃 | 加强通风 | DB32/4438-2022表3标准，监控点处1h平均浓度值≤6mg/m3，监控点处任意一次浓度值≤20mg/m3 |
| 地表水环境 | DW001、生活污水排放口 | COD、SS、氨氮、TP、TN | 化粪池处理后接管至污水厂 | 根据污水处理厂接管要求，COD≤500mg/L、SS≤200mg/L、氨氮≤35mg/L、总磷≤2mg/L、总氮≤40mg/L |
| 声环境 | 数控车床 | 80 | 选用低噪声设备，采取隔声措施，加强设备维护保养 | GB12348-2008表1中3类标准，厂界昼间噪声≤65dB（A）、夜间噪声≤55dB（A） |
|  | 数控立车 | 80 |  |  |
|  | 数控磨床 | 80 |  |  |
|  | 数控插床 | 80 |  |  |
|  | 数控锯床 | 80 |  |  |
|  | 数控滚刀刃磨床 | 80 |  |  |
|  | 加工中心 | 80 |  |  |
|  | 龙门加工中心 | 80 |  |  |
|  | 平轨机床 | 80 |  |  |
|  | 普车 | 80 |  |  |
|  | 钻床 | 80 |  |  |
|  | 铣床 | 80 |  |  |
|  | 抛丸机 | 80 |  |  |
|  | 滚齿机 | 80 |  |  |
|  | 磨齿机 | 80 |  |  |
|  | 插齿机 | 80 |  |  |
|  | 感应淬火设备 | 80 |  |  |
|  | 回火炉 | 78 |  |  |
|  | 空压机 | 80 |  |  |
|  | 风机 | 90 |  |  |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 该公司在车间北侧金加工车间内设置危险固废仓库1个，面积约10m2，拟采取防风、防雨、防渗等措施；危险废物热洁炉残渣、废液压导轨油、废防锈加工液、淬火渣、废包装桶、废活性炭、废机油等收集后委托有资质单位处置 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | ①地坪防渗处理措施。 ②各类地下管道防渗处理措施。 ③地上管道、阀门防渗措施。 ④沉淀池及收集措施、固废堆场防渗措施。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目建设地范围内无生态环境保护目标，不会对生态环境造成影响。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 加强环境风险管理，制定突发环境事故应急预案，采取切实可行的工程控制和管理措施，加强对易燃易爆、有毒有害物质在使用、储运过程中的监控管理，防止发生污染事故。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“二十九、通用设备制造业34”、“83-轴承、齿轮和传动部件制造345”、“涉及通用工序简化管理的”，本项目属于“排污许可简化管理”。 企业应制定全面的企业环境管理计划和环境管理方案，建立环保管理制度，并规范排污口设置，严格执行环境监测计划，以保证企业的环境保护制度化和系统化，保证企业环保工作持久开展，保证企业能够持续发展生产。雨水排放口前端设置明渠（排放井）和初期雨水收集池，便于日常检查、采样检测，排放口安装截止阀。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，从环保角度看，本项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

- 单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 挥发性有机物 | 0 | 0 | / | 0.0278 | 0 | 0.0278 | +0.0278 |
|  | 颗粒物 | 0 | 0 | / | 0.6857 | 0 | 0.6857 | +0.6857 |
|  | SO2 | 0 | 0 | / | 0.0216 | 0 | 0.0216 | +0.0216 |
|  | NOx | 0 | 0 | / | 0.2020 | 0 | 0.2020 | +0.2020 |
| 废水 | 废水量 | 360 | 360 | / | 1200 | 360 | 1200 | +840 |
|  | COD | 0.0180 | 0.0180 | / | 0.0600 | 0.0180 | 0.0600 | +0.0420 |
|  | SS | 0.0036 | 0.0036 | / | 0.0120 | 0.0036 | 0.0120 | +0.0084 |
|  | 氨氮 | 0.0014 | 0.0014 | / | 0.0048 | 0.0014 | 0.0048 | +0.0034 |
|  | TP | 0.0002 | 0.0002 | / | 0.0006 | 0.0002 | 0.0006 | +0.0004 |
|  | TN | 0.0043 | 0.0043 | / | 0.0144 | 0.0043 | 0.0144 | +0.0101 |
| 一般工业 固体废物 | 金属废料 | 10 | 10 | / | 400 | 10 | 400 | +390 |
|  | 废钢丸 | 0 | 0 | / | 0.5 | 0 | 0.5 | +0.5 |
|  | 废包装桶 | 0 | 0 | / | 0.5 | 0 | 0.5 | +0.5 |
|  | 滤尘 | 0 | 0 | / | 4.28 | 0 | 4.28 | +4.28 |
|  | 废布袋 | 0 | 0 | / | 0.2 | 0 | 0.2 | +0.2 |
|  | 废滤芯 | 0 | 0 | / | 0.2 | 0 | 0.2 | +0.2 |
|  | 废塑粉 | 0 | 0 | / | 7.28 | 0 | 7.28 | +7.28 |
|  | 生活垃圾 | 4.5 | 4.5 | / | 20.4 | 4.5 | 20.4 | +15.9 |
| 危险废物 | 热洁炉残渣 | 0 | 0 | / | 0.01 | 0 | 0.01 | +0.01 |
|  | 废液压导轨油 | 0.05 | 0.05 | / | 1 | 0.05 | 1 | +0.95 |
|  | 废防锈加工液 | 0.15 | 0.15 | / | 0.5 | 0.15 | 0.5 | +0.35 |
|  | 淬火渣 | 0 | 0 | / | 0.1 | 0 | 0.1 | +0.1 |
|  | 废包装袋 | / | 0.2 | 50 | 0.004 | 废包装袋 | / | 0.2 |
|  | 沾染危险废物的外包装桶 | / | 0.5 | 50 | 0.01 | 沾染危险废物的外包装桶 | / | 0.5 |
|  | 废活性炭 | / | 0.6825 | 50 | 0.01365 | 废活性炭 | / | 0.6825 |
|  | 废机油 | / | 0.025 | 50 | 0.0005 | 废机油 | / | 0.025 |
|  | 废含油抹布 | / | 0.0025 | 50 | 0.00005 | 废含油抹布 | / | 0.0025 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附图：

1：建设项目地理位置图

2：建设项目厂区平面布置图

2-1：建设项目厂区雨污管网图

3：厂界周围500米土地利用现状图

4：污水收集管网图

5：项目建设地卫星图片

6：临港新城用地规划图

7：无锡市环境管控单元图

8：利港镇声环境功能区划图

9：临港经济开发区工业园区示意图

10：三区三线图

11：生态环境分区管控图

附件：

1：备案证、登记信息单

2：营业执照

3：委托代理人证明

4：租赁合同（含不动产权证）

5：危废处置合同及危废转移联单

6：污水处理协议

7：建设项目基本情况表

8：地表水监测报告、大气引用监测报告

9：关于印发《2023年临港开发区污染防治攻坚行动方案》的通知

10：项目委托书、承诺书、申请报告

11：《省生态环境厅关于对江苏江阴临港经济开发区规划环境影响跟踪评价报告书的审核意见》（苏环审〔2019〕13号）

12：公示涉密说明、公示截图

13：建设项目环境影响报告书（表）编制情况承诺书

14：安全承诺书

15：环境影响报告书（表）受理审核确认

16：现有项目批复及验收材料

17：原辅料MSDS及粘合剂的挥发性有机物检测报告

18：氮化、电泳委外合同