- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

江阴市申美包装材料有限公司整厂技改项目

| 项 目 名 称： |  |
| --- | --- |
| 建设单位： | 江阴市申美包装材料有限公司 |
| 编 制 日 期： | 2024年12月 |

中华人民共和国生态环境部制

附件清单

- 1、备案证、登记信息单

- 2、营业执照

- 3、项目委托代理人证明材料

- 4、房厂证、宗地图、租赁协议

- 5、危废承诺、危废协议、转移联单

- 6、污水接管承诺

- 7、预审意见

- 8、现状监测

- 9、区域整治方案

- 10、项目委托书、承诺书、申请报告

- 11、工业集中区批复

- 12、不涉密说明

- 13、公示截图

- 14、环评合同

- 14、工程照片

- 16、安全承诺书

- 17、受理审核确认表

- 18、环评编制人员信息

- 19、现有环评批复、验收意见、排污证

- 20、情况说明（白名单）

- 21、MSDS

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 江阴市申美包装材料有限公司整厂技改项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2411-320259-89-02-813240 |  |  |
| 建设单位 联系人 |  | 毛** | 联系方式 | 1396160**** |
| 建设地点 |  | 江苏省无锡市江阴市镇澄路2598号 |  |  |
| 地理坐标 |  | 东经120度4分21.974秒，北纬31度52分36.723秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C2319包装装潢及其他印刷 | 建设项目 行业类别 | 二十、印刷和记录媒介复制业 23 39印刷231 |
| 建设性质 |  | £新建 R改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门 |  | 江苏江阴临港经济开发区管理委员会 | 项目审批（核准/备案）文号 | 江阴临港备〔2024〕317号 |
| 总投资（万元） |  | 800 | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） |  | 1.25 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 |  | £否 R是： 2024年10月30日，无锡市生态环境局调查发现企业在现有环评未审批油性油墨、溶剂型胶粘剂的情况下，使用油性油墨、溶剂型胶粘剂，违反了国务院《建设项目环境保护管理条例》第十五、第十九条的规定。无锡市生态环境局责令企业整改，具体见无锡市生态环境局责令改正违法行为决定书：锡澄环责改字[2024]第03181号。 | 用地面积（m2） | 0 |
| 专项评价设置 情况 | 1.1专项评价 表1-1专项评价设置判定表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 判定结果. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目排放废气不涉及《有毒有害大气污染物名录》中有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气; 无需设置. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）； 新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目废水接管处理，不直排; 无需设置. 环境分险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目所涉及的危险物质存储量不超过临界量; 无需设置. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不新增河道取水; 无需设置. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目非海洋工程建设项目; 无需设置. |
| 规划情况 | ①《江阴临港经济开发区工业片区控制性详细规划》（2011-2030）2013.10，规划情况审批机关：江阴市人民政府，批准文号：澄政复〔2013〕42号。 ②江阴市工业园区升级改造领导小组办公室出具关于印发《江阴市镇（街）工业园区四至范围》的通知（澄工改办〔2022〕1号），2022年1月28日。 |  |  |  |
| 规划 环境 影响 评价 情况 | 规划环评名称：《江阴临港经济开发区工业园区开发建设规划（2021-2035）环境影响报告书》 召集审查机关：江阴市环境保护局 审查文件名称及文号：关于江阴临港经济开发区工业园区开发建设规划（2021-2035）环境影响报告书的审查意见（澄环发[2024]6号） |  |  |  |

| 其他符合性分析 | 1.4、“三线一单”控制要求相符性 对照《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发〔2020〕49号）对本项目进行“三线一单”控制要求相符性分析如下： （1）生态红线 根据《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号）规定，将生态保护红线分为陆域生态保护红线和海域生态保护红线共两大类，陆域生态保护红线主要有自然保护区、森林公园的生态保育区和核心景观区、风景名胜区的一级保护区、地质公园的地质遗迹保护区、湿地公园的湿地保育区和恢复重建区、饮用水水源地保护区、水产种质资源保护区的核心区、重要湖泊湿地的核心保护区域；海域生态保护红线主要有自然保护区、海洋特别保护区、重要河口生态系统、重要滨海湿地、重要渔业海域、特殊保护海岛、重要滨海旅游区、重要砂质岸线及邻近海域。生态空间管控区范围与本项目位置情况见表1-3。 |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | （3）资源利用上线 本项目为包装复合膜、袋的整厂技改项目，主要原辅材料均在国内购买，项目用水来源为市政自来水。项目原辅料、水、电供应充足，尽可能做到合理利用资源和节约能耗。项目所在地水资源丰富，不属于资源、能源紧缺区域。本项目所选工艺设备选用了高效、先进的设备，提高了生产效率，减少了产品的损耗率，减少了原料的用量和废料的产生量，节省了能源，符合资源利用上线的要求。 （4）负面清单相符性 江阴临港经济开发区已制定了详细的产业准入负面清单：《江阴临港经济开发区机械装备产业园产业准入负面清单依据》（临开机发（2019）1号）。本次环评对照国家及地方政策、《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）、《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》江苏省实施细则相符性分析、《市场准入负面清单》（2020年版）和《江阴临港经济开发区机械装备产业园产业准入负面清单依据》进行说明，具体见表1-5、表1-6、表1-7、表1-8。 - 综上，本项目符合国家及地方政策，不属于负面清单中的项目。 - 《2023年生态环境分区管控成果动态更新工作方案》相符性 - 本项目建设地位于江阴市镇澄路2598号，位于太湖流域、长江流域。“江苏省生态环境分区管控综合服务”系统生成的江苏省生态环境分区管控综合查询报告书中，企业位于“江苏江阴临港经济开发区”重点管控区内。本项目与《2023年生态环境分区管控成果动态更新工作方案》（环办环评函[2023]81号）相符性分析具体见表1-9。 由上可知建项目的建设与《2023年生态环境分区管控成果动态更新工作方案》中相关管控方案不相悖。 综上，本项目符合“三线一单”要求。 |
| --- | --- |
| 其他符合性分析 | 1.5与江阴市国土空间规划“三区三线”相符性分析 - 《住建部关于城市总体规划编制试点的指导意见》中提出要科学划定“三区 三线”空间格局，协调衔接各类控制线，整合生态保护红线、永久基本农田保护 线、水源地和水系、林地、草地、自然保护区等等各类保护边界，理清山水林田 湖与城市的关系，形成全市域理想空间格局。根据《江阴市国土空间总体规划》（2021-2035年）草案： - 3.1优化国土空间总体格局：尊重自然环境本底，严守粮食安全、生态安全 底线，落实长江经济带、长三角一体化发展、长江大保护等国家、区域发展战略 要求，统筹农业、生态、城镇空间布局，构建“北部沿江城镇集聚、南部生态农 业开敞”的开发保护格局。 - 3.2 统筹划定落实三条控制线：永久基本农田：立足于粮食以及重要农产品 供给安全，在长期稳定利用耕地划定永久基本农田，严格落实上级下达的耕地和 永久基本农田保护任务。对永久基本农田实施特殊保护，坚决遏制耕地“非农化”，“防止耕地"非粮化”。生态保护红线：锚固优质生态空间，科学划定生态保 护红线。严守生态保护红线，禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的 前提下，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。城镇开发边界：统筹发 前提下，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。城镇开发边界：统筹发 展与安全，坚持保护优先；坚持节约集约、紧凑发展；根据全市城乡空间格局、 结合规划城镇建设用地规模，合理划定全市城镇开发边界。新增城镇建设用地投 放应向城镇开发边界内集中。 - 本项目用地性质为二类工业用地，根据三区三线划定成果图（附图10），不占用生态空间和农业空间，不占用永久基本农田及生态保护红线，属于城镇开发边界，与《江阴市国土空间总体规划》（2021-2035年）“三区三线”相符。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1、项目概况 江阴市申美包装材料有限公司成立于2006年4月21日，位于江阴市镇澄路2598号，租用江阴市木祥阁文化发展有限公司厂房3369平方米进行生产，主要从事食品、药品、日化包装复合膜、袋生产。 企业于2020年11月24日经无锡市行政审批局审批通过《年产5000吨食品、药品、日化包装复合膜搬迁扩建项目》，并于2021年9月完成一阶段竣工环保验收，产能为3000吨/年。 现企业利用原有干式复合机、制袋机等设备共计33台套，新增多功能干式复合机、检品机、分切机3台套，对包装复合膜、袋生产线进行技术改造。并对原5000吨食品、药品、日化包装复合膜、袋进行产品升级，其中需要印刷的600吨升级为食品、药品包装蒸煮用复合膜、袋，600吨升级为医疗器械产品包装复合膜、袋，其余3800吨产品为普通食品、药品、日化包装复合膜、袋。 根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》中的有关规定，项目需开展环境影响评价工作。 对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》类别划分，本项目环评类别如下。本项目属于“二十、印刷和记录媒介复制业23 39印刷231”中“其他（激光印刷除外；年用低VOCs含量油墨10吨以下的印刷除外）”，应该编制环境影响报告表。 江阴市申美包装材料有限公司委托江苏兴盛环境科学研究院公司开展该项目境影响评价工作。 本项目所涉及的消防、安全和卫生问题不属于本评价范围，公司按照国家有关法律、法规和相关标准执行。 2.2工程内容及规模 本项目利用租赁厂房进行建设，主体工程主要包括新增设备的购置、安装与调试等，公用工程和环保工程等的完善。建设项目主体工程及产品方案见表2-1，项目公用及辅助工程见表2-2。 |
| --- | --- |
| 建设内容 | 食品、药品包装蒸煮用复合膜、袋用于高端食品和药用口服液包装，以确保内部包装的食品药品性能稳定，不易变质或失效。医疗器械产品包装复合膜、袋用于医疗用品包装。医疗用品一般需要灭菌，保证材料的卫生性能。 采用油性油墨印刷可以大大提高产品的材料色彩表现及产品结构的强度和稳定性、包装信息（产品说明、使用说明等信息）的完整性和清晰度。采用油性胶水可以大大提高复合结构稳定性。 表2-2 建设项目公用和辅助工程 工程名称; 建设名称; 设计能力; 备注. 改建前; 改建后; 增减量. 贮运工程; 原料成品堆放区; 400m2; 400m2; 0; 室内. 公用工程; 给水; 15t/h; 15t/h; 0; 当地水网，现有. 排水; 雨水管网; 30t/h; 30t/h; 0; 排入当地雨水管网，现有. 废水管网; 20t/h; 20t/h; 0; 接入光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂集中处理. 供电; 2500KVA; 2500KVA; 0; 由市政电力管网提供. 环保工程; 废水; 化粪池; 50m3; 50m3; 0; 简单生化处理，现有. 冲版废水处理系统; 2t/d; 2t/d; 0; 处理冲版废水，现有. 循环水冷却塔; 10t/h; 10t/h; 0; 印刷机隔套冷却水冷却循环，现有. 废气; RCO催化燃烧处理装置; 20000m3/h; 20000m3/h; 0; 去除率95%，15m高排气筒DA001. 4; 噪声治理（隔声量）; ≥25dB(A); ≥25dB(A); 0; 厂界达标排放. 固废; 一般固废堆场; 30m2; 30m2; 0; 分类收集固废，现有. 危险固废仓库; 20m2; 20m2; 0. 2.3主要设备仪器 表2-23 2.4主要原辅料 表2-4 |
| 建设内容 | 表2.5主要燃料 本项目燃料使用情况见表2-6。 2.6水平衡 本项目新增用水主要为隔套冷却用水。 （1）水量平衡依据 ①隔套冷却用水： 复合机需通过隔套冷却水冷却，冷却水经蓄水箱冷却后循环使用，仅定期添加，不更换。本次新增1台复合机，循环量为1.0t（台·h），每天运行时间按照8h计，则循环量为8t/d（2400t/a），损耗按照循环量的5%计，损耗量为0.4t/d（120 t/a）。 （2）水量平衡图 损耗：120 120 隔套冷却用水 2400 新鲜水 图2-1 本项目水量平衡图 单位 t/a |
| 建设内容 | 750 600 损耗：150 化粪池 生活用水 光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂 损耗：960 960 隔套冷却用水 1740 19200 新鲜水 冲版清洗用水 损耗：30 30 冲版废水处理系统 600 600 图2-2 改建后全厂水量平衡图 单位 t/a 2.7物料平衡 本次改建塑料薄膜、PE粒子、PP粒子等原辅料用量不变，仅将部分水性油墨、水性胶水替换为油性油墨、油性胶水。本次油墨、胶水物料平衡见下表。 |
| 建设内容 | 2.8建设项目地理位置、厂区平面布置及厂界周围500米土地利用现状 （1）建设项目地理位置： 本项目建设地位于江阴市镇澄路2598号，具体地理位置见附图1。 （2）厂区平面布置： 本项目租用江阴市木祥阁文化发展有限公司现有3#楼、4#楼进行建设，3#楼一层西侧为复合车间、东侧为成品仓库，二层、三层为原料仓库；4#楼一层为印刷区域、熟化室、复合线、分切室、清理室、脱包室、检验室，二层为办 公区和检验室，三层为柔印刷车间、洗版间、制袋间、印刷二车间。具体厂区平面布置图见附图2。 （3）厂界周围500米土地利用现状： 本项目位于江阴市木祥阁文化发展有限公司厂区内，厂界东侧隔江市路为江阴天汇环保设备有限公司和江阴市澄常建材装饰有限公司，南侧隔镇澄路为西范里村，西侧为江苏国光重型机械有限公司，北侧为江阴市泰龙环保节能设备有限公司。厂界周围500米土地利用现状见附图3。 2.9劳动定员与工作制度 劳动定员：现有劳动人员50人，本次改建不新增劳动人员。 工作制度：本项目实行“一班8小时”工作制度，年有效工作日为300天。 |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.10生产工艺流程 本项目主要从事食品、药品、日化包装复合膜、袋的生产。生产工艺流程及产污环节如下。（其中G—废气、S—固废、N—噪声）。 CDD检品 复合 印刷 PET膜、OPP膜、PA膜、VMPET膜、VMCPP膜、PE膜、CPP膜、铝箔、纸张 塑料薄膜 吹膜 成品 成品 制袋 分切 PE、PP粒子 熟化 G1有机废气 G3有机废气 G4有机废气 G5有机废气 G2有机废气 胶粘剂、 稀释剂 电加热 油墨、稀释剂 电加热 电加热 N3噪声 N1噪声 N6噪声 N5噪声 N4噪声 N2噪声 S1废塑料 S4边角料 S3不合格品 140℃ 50℃ CDD检品 S2不合格品 S11废油墨 S12废胶水 注： 本次改建涉及环节 图2-5 食品、药品、日化包装复合膜、袋的生产工艺流程及产污节点图 2.10.1生产工艺简介 本次改建：对现有的5000吨食品、药品、日化包装复合膜、袋进行产品升级，将其中需要印刷的600吨升级为食品、药品包装蒸煮用复合膜、袋，600吨升级为医疗器械产品包装复合膜、袋，其余3800吨为普通食品、药品、日化包装复合膜、袋。 |

| 与项目有关的原有环境污染问题 | 2.11与项目有关的原有环境污染问题 2.11.1现有项目环保手续履行情况 - 江阴市申美包装材料有限公司成立于2006年4月，现有项目位于江阴市镇澄2598号。公司主要产品及设计生产能力为食品、药品、日化包装复合膜5000吨/年，目前仅完成年产5000吨食品、药品、日化包装复合膜搬迁扩建项目一阶段验收，公司产品产能为食品、药品、日化包装复合膜、袋3000吨/年。 表2-10公司历年环保手续及验收情况汇总 项目名称; 审批; 验收情况; 实际建设情况; 排污许可. 《塑料包装袋、纸制品的制造、加工、金属包装材料的销售》环境影响登记表; 2006.04.6 江阴市环境保护局; -; 淘汰; 已于2020年11月26日完成排污许可登记，排污许可登记编号：913202817876690302001Y，有效期限2020.11.26至2025.11.25. 《年产5000吨食品、药品、日化包装复合膜搬迁扩建项目》环境影响报告表; 2020.11.24 无锡市行政审批局，批复：锡行审环许[2020]1715号; 2021.9; 一阶段验收，产品产能为品、药品、日化包装复合膜、袋3000吨/年. 本报告根据环评、验收情况及实际情况统计现有项目污染物排放情况。 2.11.2企业已建项目污染物情况 公司已于2021年9月完成“年产5000吨食品、药品、日化包装复合膜搬迁扩建项目”一阶段验收，产品及产能为食品、药品、日化包装复合膜、袋3000吨/年。 1、现有项目工艺流程和产污节点图 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 2.11.5环境问题 - 1、现有项目未考虑废墨水、废胶水的处置。 - 2、2024年10月30日，无锡市生态环境局调查发现企业在现有环评未审批油性油墨、溶剂型胶粘剂的情况下，使用油性油墨、溶剂型胶粘剂，违反了国务院《建设项目环境保护管理条例》第十五、第十九条的规定。无锡市生态环境局责令企业整改，具体见无锡市生态环境局责令改正违法行为决定书：锡澄环责改字[2024]第03181号。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1区域环境质量现状 3.1.1环境空气 根据《2023年度江阴市生态环境状况公报》，2023年，全市PM2.5连续三年达到国家二级标准，空气优良天数同比增长1.1个百分点，环境空气质量持续改善。 全市PM2.5年平均浓度32微克/立方米，空气优良天数293天，优良天数比率为80.3%，达历史最佳水平。 全市空气SO2年平均浓度为8.3微克/立方米，达到一级标准；NO2年平均浓度为37.2微克/立方米，达到一级标准；PM10年平均浓度为54.0微克/立方米，达到二级标准，全省排名同比上升3名；CO年平均浓度1.223毫克/立方米，达到一级标准；O3年平均浓度173微克/立方米。 由上表可知，项目所在区域SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO年平均浓度达到了GB3095-2012《环境空气质量标准》表1中二级标准，O3的年平均浓度超标，因此，判定为不达标区。 根据《无锡市大气环境质量限期达标规划》分析内容，通过采取调整产业结构、工业领域全行业全要素达标排放、调整能源结构与控制煤炭消费总量、加强交通行业大气污染防治、严格控制扬尘污染、加强服务业和生活污染防治、推进农业污染防治、加强重污染天气应对等措施后，无锡市环境空气质量预计2025年可实现全面达标。 |
| --- | --- |
| 区域 环境 质量 现状 | 3.2.2地表水环境质量现状 项目所在地纳污河流为西横河，根据检测报告YYJC-BG-2022-070793监测数据，地表水环境质量现状检测结果见表 3-1。 由表可知，西横河相关监测断面pH值、化学需氧量、总磷、氨氮均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求。 3.1.3环境噪声 本项目位于江阴市镇澄路2598号，所在区域均位于《江阴市声环境功能区划分调整方案》中3类声环境功能区范围，厂界噪声执行GB3096-2008《声环境质量标准》中3类标准，周围50米范围内无敏感目标。 3.1.4生态环境 本项目不新增用地，不涉及生态保护目标，不进行生态现状调查。 3.1.5电磁辐射 本项目不属于广播电台、差转台、电视塔台就、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，故不作电磁辐射的现状分析。 3.1.6地下水、土壤环境 本项目生产废水不外排，生活污水经化粪池预处理系统处理后接入光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂集中处理，且车间地面硬化处理，无地下水和土壤污染途径，不开展环境质量现状调查。 |
| 环境 保护 目标 | 3.2环境保护目标 3.2.1大气环境保护目标 建设项目厂界500米范围内大气环境保护目标见表3-2。 表3-2 环境空气保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 规模; 相对 方位; 距离本项目厂界m. X; Y. 西范里村; 260070; 3528172; 居民区; 大气 环境; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区; 120户/360人; 南; 180. 3.2.2声环境保护目标 建设项目厂界50米范围内无声环境保护目标。 3.2.3地下水环境保护目标 建设项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 3.2.4生态环境保护目标 本项目利用现有厂房建设，不新增用地，不涉及生态环境保护目标。 |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 3.3污染物排放控制标准 3.3.1废气排放标准 改建后全厂废气主要为吹膜、制袋、印刷、复合、熟化、胶槽清理、冲版清理产生的挥发性有机物及RCO催化蓄热装置燃烧废气。 ①印刷、复合、熟化、胶槽清理、冲版清理工序产生的挥发性有机物（以非甲烷总烃计）有组织排放执行DB32 /4438-2022《印刷业大气污染物排放标准》表1标准。 ②吹膜、制袋工序产生的挥发性有机物（以非甲烷总烃计）有组织排放执行DB32 /4041-2021《大气污染物综合排放标准》表1标准。 ③厂界无组织挥发性有机物（以非甲烷总烃计）执行DB32 /4041-2021表3标准；厂区内挥发性有机物无组织排放执行DB32 /4438-2022表3标准。 ④RCO催化蓄热装置采用天然气助燃DB32 /4438-2022《印刷业大气污染物排放标准》表1、2标准。 |

| 总 量 控 制 指 标 | 废气：颗粒物、SO2、NOx、挥发性有机物（以非甲烷总烃计）。 废水：COD、氨氮、TP、TN；SS（特征因子）： 项目污染物排放总量指标见表3-11。 表3-11 建设项目污染物排放总量指标 单位：t/a 类别; 污染物名称; 现有项目; 本项目; “以新带老”削减量; 改建后全厂排放量; 排放增 减量. 实际排放量; 核定排放量; 产生量; 削减量; 排放量. 废气; 有组织; 挥发性有机物（以非甲烷总烃计）; 0.504; 0.504; 4.798; 4.558; 0.240; 0.135; 0.595; +0.091. 颗粒物; 0.016; 0.016; 0; 0; 0; 0; 0.016; 0. SO2; 0.024; 0.024; 0; 0; 0; 0; 0.024; 0. NOx; 0.112; 0.112; 0; 0; 0; 0; 0.112; 0. 无组织; 挥发性有机物（以非甲烷总烃计）; 0.276; 0.276; 0.252; 0; 0.252; 0.142; 0.662; +0.386. 合计; 挥发性有机物（以非甲烷总烃计）; 0.780; 0.780; 5.05; 4.558; 0.492; 0.277; 1.257; +0.477. 颗粒物; 0.016; 0.016; 0; 0; 0; 0; 0.016; 0. SO2; 0.024; 0.024; 0; 0; 0; 0; 0.024; 0. NOx; 0.112; 0.112; 0; 0; 0; 0; 0.112; 0. 废水; 废水量; 1200; 1200; 0; 0; 0; 0; 1200; 0. COD; 0.0600; 0.0600; 0; 0; 0; 0; 0.5400 /0.0600; 0. SS; 0.0120; 0.0120; 0; 0; 0; 0; 0.4200 0.0120; 0. 氨氮; 0.0048; 0.0048; 0; 0; 0; 0; 0.0540 /0.0048; 0. 总磷; 0.0006; 0.0006; 0; 0; 0; 0; 0.0096 /0.0006; 0. 总氮; 0.0144; 0.0144; 0; 0; 0; 0; 0.0840 /0.0144; 0. 固废; 0; 0; 81.444; 81.444; 0; 0; 0; 0. 注：1、“/”前指进入污水处理厂的接管量，“/”后指污水处理厂外排量。 |
| --- | --- |
| 总 量 控 制 指 标 | 改建后不新增废水，且仅生活污水排放，废水排放量为1200t/a，污染物COD、SS、氨氮、总磷、总氮排放量分别为0.0600t/a、0.0120t/a、0.0048t/a、0.0006t/a、0.0144t/a。废水经化粪池预处理后接入光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂集中处理，废水污染物排放总量在利港街道控源截污内平衡。 改建后废气污染物颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物排放总量分别为0.016t/a、0.024t/a、0.112t/a、1.257t/a，较现有项目颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放量不增加，挥发性有机物排放量较原核定量增加0.477t/a，废气污染物排放总量在利港街道内平衡。 固体废物的排放总量为零，符合总量控制的要求。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1施工期环境保护措施 本项目利用现有厂房进行建设，施工期仅需进行新增设备的安装等，不需涉及土建工程，因此本项目施工期环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2运营期环境影响和保护措施 4.2.1废气 改建项目废气主要为印刷、复合、熟化、调配过程油性油墨、油性胶水挥发产生的挥发性有机物，胶槽清理、冲版清理时乙酸乙酯挥发产生的挥发性有机物。 本次改建后，塑料薄膜、PE粒子、PP粒子等原辅料用量不变，仅将部分水性油墨、水性胶水替换为油性油墨、油性胶水，因此吹膜、制袋废气产生量不变。 废气处理装置催化过程中使用天然气助燃，本次改建后废气产生量变化不大，又因为该装置工作时间不变，本项目天然气用量仍按6万m3/a计算，不新增天然气燃烧废气。 4.2.1.1废气产生情况 - （1）印刷、复合、熟化废气 - 印刷、复合、熟化、调配废气主要来源于油墨、胶水挥发产生的挥发性有机物。 - 本次改建1200吨复合包装膜、袋减少水性油墨27.9t/a、水性胶水（无溶剂胶粘剂4.32t/a+水基型胶粘剂8.4t/a），根据原环评资料，对应挥发性有机物产生量为2.79t/a、0.056t/a，排放量为0.272t/a、0.005t/a。新增油性油墨3.275t/a（包括稀释剂）、油性胶水（包括稀释剂）6t/a。 - 油性油墨、油性胶水成分及用量见下表。 |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-3本项目废气产生情况汇总 工序; 废气污染因子; 产量（t/a）; 合计. 印刷、复合、熟化、调配; 挥发性有机物（以非甲烷总烃计）; 4.85; 5.05. 胶槽清理; 0.1. 冲版清理; 0.1. 4.2.2废气收集、处理措施 - 本项目废气收集、处理措施 表4-4 本项目废气种类及治理措施一览表 产污环节; 治理措施; 排放方式. 有组织; 无组织. 印刷、复合、熟化、胶槽清理、冲版清理、调配; RCO催化燃烧 装置; 15米高排气筒（DA001）; 车间无组织排放. 印刷、复合、熟化、胶槽清理、冲版清理、调配 RCO催化燃烧装置 去除率95% 15米高排气筒DA001 图4-1 废气收集、处理措施图 （2）废气污染防治设施技术可行性分析 建设项目采取的废气污染防治设施技术可行性分析见下表。 表4-5 废气污染防治设施技术可行性对比表 产生点; 污染物种类; 推荐废气污染防治设施及工艺; 建设项目实际采用废气污染防治设施; 是否为可行技术. 生产车间; 挥发性有机物（以非甲烷总烃计）; 活性炭吸附（现场再生）、浓缩+热力（催化） 氧化、直接热力（催化）氧化、其他; RCO催化燃烧; 是. - 参考《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ1066—2019）污染防治措施，本项目废气污染防治设施采用RCO催化燃烧装置可行。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 | 4.2.4卫生防护距离 项目建成后，无组织排放的有害气体进入呼吸带大气层时，其浓度若超过居住区容许浓度限值，则无组织排放源与居住区之间应设置卫生防护距离，企业卫生防护距离按《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》(GBT39499-2020)中公式计算。计算公式：QcCm=1ABLC+0.25r20.50LD 计算结果具体如下： 表4-11 改建后全厂污染源的卫生防护距离 产生点; 污染物; 大气有害物质的无组织排放量Qc （kg/h）; 大气有害物质环境空气质量的标准限值Cm (mg/Nm3); 大气有害物质无组织排放源所在单元的等效半径r（m）; A; B; C; D; 计算卫生防护距离L计 （m）; 工业企业所需卫生防护距离L（m）. 4#楼生产车间; 挥发性有机物（以非甲烷总烃计）; 0.2542; 1.2; 17.8; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 17.15; 50. 3#楼1F复合车间; 0.0217; 1.2; 12.6; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 1.43; 50. - 根据上表计算结果本项目污染物卫生防护距离都为50米，考虑到挥发性有机物无组织排放存在多种污染物，故本项目卫生防护距离终值应提高一级，本项以4#楼生产车间、3#楼1F复合车间边界分别向外设置100米卫生防护距离，结合附图3，卫生防护距离内无敏感目标。 - 4.2.1.5大气影响分析 - （1）正常工况 - 项目建成后印刷、复合、熟化、胶槽清理、冲版清理、调配产生的挥发性有机物（以非甲烷总烃计）经RCO催化燃烧装置处理后，通过1根15米高的排气筒（DA001）。挥发性有机物、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物有组织排放浓度可达DB32/4438-2022《印刷业工业大气污染物排放标准》表1、2标准；厂区内挥发性有机物质排放浓度可达DB32/4438-2022《印刷业大气污染物排放标准》表2标准；挥发性有机物无组织排放浓度可达DB32/4438-2022《印刷业工业大气污染物排放标准》表1标准。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 | - （2）非正常工况 - 非正常排放指的是生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。本项目非正常工况排放主要考虑废气处理装置发生故障导致废气污染物无去除效率的情况。一般情况下，建设单位可在0.5h内发现状况并进行停产检修，发生频次约4年1次。 综上，本项目大气非正常排放源强详见表4-12。 表4-12 非正常排放参数表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度/（mg/m3）; 非正常排放速率/（kg/h）; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对措施. 1; DA001; 废气处理装置故障; 挥发性有机物（以非甲烷总烃计）; 247.9; 4.96; 0.5; 0.25; 定期维护检修. 4.2.1.6废气排放口信息及废气监测计划 废气排放口信息见表4-13。 |
| 运营 期环 境影 响和 保护 | 4.2.2废水 - 4.2.2.1废水产生及排放情况 改建后废水主要为生活污水及冲版清洗废水，其中生活污水1200t/a，冲版清洗废水600t/a。 生活污水经化粪池预处理后接入光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂集中处理。尾水达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准后排入西横河。 冲版清洗废水经配套“冲版废水清洗系统”处理后循环使用，不外排。 全厂废水水质情况见下表。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 | - 4.2.2.5废水影响分析 技改后废水主要为生活污水及冲版清洗废水，其中生活污水1200t/a，冲版清洗废水循环量为600t/a。冲版清洗废水经配套“冲版废水清洗系统”处理后循环使用，不外排。 生活污水经化粪池预处理后接入光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂集中处理。尾水达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准后排入西横河。 根据光大水务（江阴）有限公司西利污水处理厂实际运行情况，其有充足的余量接纳项目废水；同时，项目废水的污染物因子较为简单，不会对其水质造成冲击。该污水处理厂处理尾水正常达标排放的前提下，对受纳水体西横河的水质影响不大，不会改变该河现有水体功能类别。 4.2.2.6雨水排放 根据《江苏省重点行业工业企业雨水排放环境管理办法（试行）》（苏污防攻坚指办[2023]71号），企业不属于该文件所说的重点工业企业，不涉及初期雨水问题。企业根据厂区地形、平面布置、污染区域及环境管理要求等开展雨水分区收集，建设独立雨水收集系统、雨水排放口（YS001），实现雨水收集系统全覆盖。 4.2.2.3监测计划 本项目建成后，企业仅生活污水排放，不做定期监测。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.3噪声 4.2.3.1噪声源强及控制措施 本项目新增噪声源主要为分切机、多功能干式复合机、检品机3台设备，噪声源强≤90B(A)，各设备噪声源强和防噪措施具体见下表。 建设单位根据本项目特点，采取的措施主要为优化平面布置，通过地面建筑物及隔声房隔声、加强厂区内绿化等防范措施。具体措施如下： ①设备在生产车间内合理布局，生产过程中门窗关闭；②生产车间墙壁为实砌墙隔声以降低噪声污染；③优先选择低噪声设施，各类设施置于建筑物内；④风机安装消声器，风机和水泵单独设置隔声房；⑤对设备进行经常性维护，保持设备处于良好的运转状态，同时加强内部管理，合理作业，避免不必要的突发性噪声。 4.2.3.2噪声预测 根据本项目各噪声设施噪声产生特点，参照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录A.3.1.1中无指向点声源几何发散衰减的基本公示：Lp(r)=Lp(r0)−20lg(rr0) 上式为理想状态下的噪声衰减公式，本报告考虑实际衰减量较小，按照不利状态，选取单个点声源预测公式如下： L2=L1−20lgr2r1－L（r2>r1） 式中：L1、L2分别为距声源r1、r2处的等效A声级，单位dB（A）；r1、r2为接受点距声源的距离，单位m；L为采取防治措施后隔声量，单位dB（A）。 本项目对受声点为多声源叠加影响，因此多声源叠加公式如下： N总=10×lgi=1m10Ni10， 式中N总表示叠加后的噪声值；Ni表示第i个噪声源源强〔单位：dB(A)〕；m表示有噪声源个数。 由于声屏障和遮挡物衰减的计算比较复杂，为减少预测工作量，本报告作如下简化：①首先仅考虑距离衰减而不考虑声屏障引起的衰减；②综合考虑其 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 他因素引起的衰减，从而给出隔声降噪量。 预测情况如下： （1）主要噪声源的确定 - 本项目各噪声源与厂界噪声预测点之间的距离见下表4-20。 - 仅考虑距离衰减时各声源对厂界的贡献值预测 - 仅考虑距离（几何）衰减时，本项目各声源对噪声预测点的贡献值预测结果见表4-22。 由上表可知，仅考虑距离衰减时各声源对噪声各预测点的贡献值都超过了65dB（A），因此需采取措施进行噪声治理。 （3）设计降噪量的确定 各噪声源设计降噪量及降噪措施见表4-23。 |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （4）噪声影响预测 各噪声源经治理，噪声影响预测结果见表4-24。 由上表预测结果可知，经建设单位合理布局，并采取相应措施治理后，厂界昼夜噪声能达GBl2348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准，即昼间（6：00-22：00）≤65dB(A)，夜间不工作。 4.2.3.4监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），噪声监测计划见下表。 表4-26 本项目环境监测计划 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次. 噪声; 厂界; 昼夜等效连续A声级LAeq; 1次/季. |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.4固体废弃物 4.2.4.1固废产生情况 本项目仅将一部分水性油墨、水性胶水替换成油性油墨、油性胶水，企业废塑料、不合格品、边角料、废包装物、废滤材、水处理污泥、废催化剂以及生活垃圾产生量不变。本项目企业固废主要为新增擦拭抹布、废胶水、废油墨、废包装桶等。 （1）擦拭抹布：本项目胶槽清理、冲版清理过程采用乙酸乙酯擦拭清理，新增擦拭抹布0.1t/a。 （2）废包装桶：油墨、胶水等使用过程中会产生废包装桶，每个油桶按0.25kg计，油墨、胶水、正丙酯等包装桶为20kg/桶，改建后废包装桶产生量约6200个，约1.55t/a，现有项目废包装桶产生量为1t/a，本次新增0.55t/a 。 - （3）废油墨：印刷环节产生一定的废油墨，废油墨约为油墨用量的2%。改建后油墨（包括稀释剂）使用量为68.375t/a，废油墨产生量约为1.368t/a，现有项目废油墨产生量为1.86t/a，本项目建成后废油墨减少0.492t/a。 - （4）废胶水：复合环节产生一定的废胶粘剂，废胶水约为胶水（包括稀释剂）用量的2%，改建后各种胶水使用量为46.28t/a，则废胶水产生量约为0.926t/a，现废胶水产生量为1.06t/a，本次废胶水减少0.134t/a。 4.2.4.2工程分析 本项目新增固体废物污染源源强见表4-27，固废处置利用情况见表4-28、表4-29。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.4.3固体废物环境影响分析 固体废弃物产生总量约为81.244t/a，其中危险固体废物产生量为4.744t/a，具体环境影响分析见下： 4.2.4.3.1危险废物贮存场所（设施）环境影响分析 （1）危险废物贮存场所按照GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》等规定要求设置；在所采取防风、防雨、防晒、防渗、防漏、防腐或者其他防止污染环境的措施后，对周围环境基本无影响。 （2）危险废物主要为擦拭抹布、废滤材、水处理污泥、废包装桶、废催化剂等，待投产后危险废物经收集后平时放置在危险固废仓库暂存，危险废物贮存场所设置20m2，能满足贮存要求。 （3）本项目危险废物在贮存过程中不会对环境空气、地表水、地下水、土壤以及环境敏感保护目标造成不利影响。 4.2.4.3.2运输过程的环境影响分析 危险废物采用专业车辆运输，运输过程盛放危险废物的包装桶密闭操作，避免危险废物散落、泄露。 4.2.4.3.3利用或者处置的环境影响分析 项目非利用或者处置危险废物的建设项目，不需要开展利用或者处置危险废物的建设项目环境影响分析。 4.2.4.3.4委托利用或者处置的环境影响分析 整厂技改后企业危废为擦拭抹布、废滤材、水处理污泥、废包装桶、废油墨、废胶水，根据现有项目，擦拭抹布、废滤材、水处理污泥委托扬州首拓环境科技有限公司处置，废包装桶委托南通南大华科环保科技有限公司处置，废油墨、废胶水可委托江阴市范围内江阴市锦绣江南环境发展有限公司处置。投产后，企业运营期间产生的危废经收集放置在危废仓库，能满足贮存要求，在贮存过程中不会对环境空气、地表水、地下水、土壤以及环境敏感保护目标造成不利影响。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.4.8危险废物环境影响评价结论与建议 项目产生的危险废物主要为擦拭抹布、废滤材、水处理污泥、废包装桶、废催化剂、废油墨、废胶水收集后由有资质单位处置，不排放。本项目所产生的固体废物通过以上方法处理处置后，将不会对周围的环境产生影响，亦不会造成二次污染。但必须指出的是，固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，避免其对周围环境产生二次污染。通过以上措施，本项目产生的固体废物均得到妥善处置或利用，对外环境影响可减至最小程度。 4.2.4.9监测计划 固体废物排放情况应向相关固废管理部门申报，按照要求安排处置，必要时取样分析。 4.2.5地下水、土壤 4.2.5.1地下水、土壤污染类型及途径 本项目不涉及重金属，不涉及生产废水，针对企业生产过程中废气、废水及固体废物产生、输送和处理过程，在采取各项防渗措施的基础上对土壤和地下水环境影响较小。 4.2.5.2地下水、土壤分区防控措施 为了更好的保护地下水和土壤资源，将拟建项目对地下水和土壤的影响降至最低限度，建议采取分区防控措施。主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来集中处理，从而避免对环境的污染。结合项目各生产设备、贮存等因素，对全厂进行分区防控，全厂分区防渗区划见下表。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.6生态 本项目无新增用地，用地范围内无生态环境保护目标，正常运行情况下不会对生态造成影响。 4.2.7环境风险 4.2.7.1风险物质 该公司涉及的易燃、易爆、有毒等危险物质为水性油墨、油性油墨、废油墨、废胶水等。该公司所涉及的易燃、易爆、有毒等危险物质最大贮存量及临界值见表4-33。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，对照《建设项目环境风险评价技术导则》附录B表B.1，公司无主要危险物质，Q＜1，环境风险潜势为Ⅰ级，故环境风险评价工作等级为简单分析。 4.2.7.2环境分析识别 项目环境风险识别情况见下表。 表4-34 项目环境风险识别情况 4.2.7.3环境事故情形分析 企业环境风险情况见表4-35。 4.2.8电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单（本项目）

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001/印刷、复合、熟化、调配 |  | 挥发性有机物（以非甲烷总烃计） | RCO催化燃烧装置 | DB32-4438-2022《印刷工业大气污染物排放标准》表1标准挥发性有机物（以非甲烷总烃计）排放浓度≤50mg/m3、排放速率≤1.8kg/h。 |
|  | 厂界 |  | 挥发性有机物（以非甲烷总烃计） | / | DB32/4041-2021《大气污染物综合排放标准》表3标准，即厂界挥发性有机物（以非甲烷总烃计）排放浓度≤4.0mg/m3。 |
|  | 厂区 |  | 挥发性有机物（以非甲烷总烃计） | / | DB32-4438-2022《印刷工业大气污染物排放标准》表2中标准非甲烷总烃监控点处1平均浓度值≤6mg/cm3，监控点处任意一次浓度值≤20mg/cm3。 |
| 声环境 | 生产 车间 | 印刷机、分切机、检品机等设备 | 噪声 | 选用低噪声设施，在厂区内合理布局，车间采用实砌墙体，风机单隔声 | 厂界昼间噪声能达GBl2348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准，即昼间（6：00-22：00）≤65dB(A)，夜间不工作。 |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | 擦拭抹布、废胶水、废油墨、废包装桶委托有资质单位处。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | ①地坪防渗处理措施。②各类地下管道防渗处理措施。③地上管道、阀门防渗措施。④化粪池及收集措施、固废堆场防渗措施。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目用地范围内不涉及生态环境保护目标。 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 加强环境风险管理，制定突发环境事故应急预案，采取切实可行的工程控制和管理措施，加强对易燃易爆、有毒有害物质在使用、储运过程中的监控管理，防止发生污染事故。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“十八、印刷和记录媒介复制业23”“39印刷 231”“其他”项目，本项目属于“排污许可登记管理”。 2、企业应制定全面的企业环境管理计划和环境管理方案，建立环保管理制度，并规范排污口设置，严格执行环境监测计划，以保证企业的环境保护制度化和系统化，保证企业环保工作持久开展，保证企业能够持续发展生产。 |  |  |  |  |

- 五、环境保护措施监督检查清单（全厂）

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001/吹膜、印刷、复合、熟化、调配、制袋工序废气，天气然燃烧废气 |  | 挥发性有机物（以非甲烷总烃计）、颗粒物、SO2、NOx | RCO催化燃烧装置 | DB32-4438-2022《印刷工业大气污染物排放标准》表1标准，挥发性有机物（以非甲烷总烃计）排放浓度≤50mg/m3、排放速率≤1.8kg/h，天然气燃烧废气颗粒物排放浓度≤10mg/m3、排放速率≤0.4kg/h，SO2 排放浓度≤200mg/m3，NOx 排放浓度≤200mg/m3。 |
|  | 厂界 |  | 挥发性有机物（以非甲烷总烃计） | / | DB32/4041-2021《大气污染物综合排放标准》表3标准，即厂界挥发性有机物（以非甲烷总烃计）排放浓度≤4.0mg/m3。 |
|  | 厂区 |  | 挥发性有机物（以非甲烷总烃计） | / | DB32-4438-2022《印刷工业大气污染物排放标准》表2中标准非甲烷总烃监控点处1平均浓度值≤6mg/cm3，监控点处任意一次浓度值≤20mg/cm3。 |
| 地表水环境 | DW001、生活污水排放口/员工生活 |  | COD SS 氨氮 TP TN | 生活污水进入化粪池预处理，处理后接至污水处理有限公司集中处理 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级接管标准和GB 8978-1996《污水综合排放标准》表4三级标准，即COD≤500mg/L、SS≤400mg/L、氨氮≤45mg/L、总氮≤70mg/L、总磷≤12mg/L。 |
|  | YS001/雨水排口 |  | pH COD SS | 雨水排放口安装截止阀 | / |
| 声环境 | 生产 车间 | 吹膜机、复合机、印刷机、分切机、检品机等设备 | 噪声 | 选用低噪声设施，在厂区内合理布局，车间采用实砌墙体，风机单隔声 | 厂界昼间噪声能达GBl2348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准，即昼间（6：00-22：00）≤65dB(A)，夜间不工作。 |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | 废塑料、不合格品、边角料、废包装物由专业单位处置，擦拭抹布、废滤材、水处理污泥、废包装桶、废油墨、废胶水、废催化剂委托有资质单位处置，生活垃圾由环卫清运。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | ①地坪防渗处理措施。②各类地下管道防渗处理措施。③地上管道、阀门防渗措施。④化粪池及收集措施、固废堆场防渗措施。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 项目用地范围内不涉及生态环境保护目标。 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 加强环境风险管理，制定突发环境事故应急预案，采取切实可行的工程控制和管理措施，加强对易燃易爆、有毒有害物质在使用、储运过程中的监控管理，防止发生污染事故。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“十八、印刷和记录媒介复制业23”“39印刷 231”“其他”项目，属于“二十四、橡胶和塑料制品业 29”“62塑料制品业292”“其他”项目，本项目属于“排污许可登记管理”。 2、企业应制定全面的企业环境管理计划和环境管理方案，建立环保管理制度，并规范排污口设置，严格执行环境监测计划，以保证企业的环境保护制度化和系统化，保证企业环保工作持久开展，保证企业能够持续发展生产。 |  |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，从环保角度看，本项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

- 单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 挥发性有机物物（以非甲烷总烃计） | 0.780 | 0.780 | 0.4168 | 0.492 | 0.277 | 1.257 | +0.477 |
|  | 颗粒物 | 0.016 | 0.016 | 0.0064 | 0 | / | 0.016 | 0 |
|  | SO2 | 0.024 | 0.024 | 0.0096 | 0 | / | 0.024 | 0 |
|  | NOx | 0.112 | 0.112 | 0.0448 | 0 | / | 0.112 | 0 |
| 废水 | 废水量 | 1200 | 1200 | 480 | 0 | / | 1200 | 0 |
|  | COD | 0.0600 | 0.0600 | 0.0240 | 0 | / | 0.0600 | 0 |
|  | SS | 0.0120 | 0.0120 | 0.0048 | 0 | / | 0.0120 | 0 |
|  | 氨氮 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0019 | 0 | / | 0.0048 | 0 |
|  | TP | 0.0006 | 0.0006 | 0.0002 | 0 | / | 0.0006 | 0 |
|  | TN | 0.0144 | 0.0144 | 0.0058 | 0 | / | 0.0144 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 废塑料 | 9 | / | 9 | 0 | / | 9 | 0 |
|  | 不合格品 | 25 | / | 13 | 0 | / | 25 | 0 |
|  | 边角料 | 25 | / | 14 | 0 | / | 25 | 0 |
|  | 废包装物 | 10 | / | 6 | 0 | / | 10 | 0 |
| 危险废物 | 擦拭抹布 | 0.1 | / | 0.06 | 0.1 | / | 0.2 | +0.1 |
|  | 废滤材 | 0.2 | / | 0.1 | 0 | / | 0.2 | 0 |
|  | 水处理污泥 | 0.2 | / | 0.1 | 0 | / | 0.2 | 0 |
|  | 废包装桶 | 1 | / | 0.5 | 0.55 | / | 1.55 | +0.55 |
|  | 废催化剂 | 0.3 | / | 0.1 | 0 | / | 0.3 | 0 |
|  | 废油墨 | 1.86 | 0 | 0.744 | 0 | / | 1.368 | -0.492 |
|  | 废胶水 | 1.06 | 0 | 0.424 | 0 | / | 0.926 | -0.134 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①